JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEl reglamento

Tabla 1. Descripcion

|  | reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en AndaluCÍa. |
| --- | --- |

Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009

Tabla 2. Descripcion

| Título: | PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA. |
| --- | --- |
| Ubicación: | MÁLAGA. |
| Encargante: | AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA |
| técnicos / as: | TRISTÁN MARTÍNEZ AULADELL |

# Entrada en vigor del Decreto 293/2009

PUBLICACIÓN                                                                     21 de julio de 2009

VIGENCIA                                                                            21 de septiembre de 2009

RÉGIMEN TRANSITORIO

No será preceptiva la aplicación del Decreto a:

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.

b)	Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010.

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

# ÁMBITO DE APLICACIÓN:

a)	Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación

Redacción de proyectos de urbanización

(rellenar Anexo I)

b)	Obras de infraestructura y urbanización

Mobiliario urbano

(rellenar Anexo I)

# c)	Construcción, reforma o alteración de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna.

Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas

(rellenar Anexo II para interiores)

(rellenar Anexo I para exteriores)

# d)	Construcción o reforma de:

Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada

(rellenar Anexo III para interiores)

(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados indicados *)

e)	Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias

Anexo V (No redactado)

# TIPO DE ACTUACIÓN:

1. Nueva Construcción

2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo)

3. Cambio de uso

# NOTAS:

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.

— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

# ANEXO I

# INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

Tabla 3. Descripcion

|  | 1.ª Espacios y elementos de uso público. |  |
| --- | --- | --- |
|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| ITINERARIOS PEATONALES DE USO COMUNITARIO Art. 15/31/32 | TRAZADO Y DISEÑO |  |
|  | — Ancho mínimo 1,50 mts. | CUMPLE |
|  | — Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) | CUMPLE |
|  | — Pendiente transversal 2 %. | CUMPLE |
|  | — Altura de bordillos 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. | CUMPLE |
|  | PAVIMENTOS: |  |
|  | — Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo. | CUMPLE |
|  | — Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. | CUMPLE |
|  | — Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. | NO APLICA |
| VADO PARA PASO VEHÍCULOS Art. 16 | — Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) 8 %. (tramos 3 mts.) 6 %. | CUMPLE CUMPLE |
|  | — Pendiente transversal 2 %. | CUMPLE |
| VADO PARA PASO PEATONES Art. 16 | — Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación | CUMPLE |
|  | — Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long 8 %. Trans. 2 %. | CUMPLE CUMPLE |
|  | — Anchura 1,80 mts. | CUMPLE |
|  | — Rebaje con la calzada = 0 cm. | CUMPLE |
| PASOS DE PEATONES Art. 17 (No en zonas exteriores de viviendas) | — Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. Adoptarán la misma altura que el acerado | CUMPLE |
|  | — Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: Anchura 1,80 mts. Largo 1,20 mts. | CUMPLE CUMPLE |
|  | — Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes. | CUMPLE |
| CARRILES PARA BICICLETAS Art. 18 | — Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales | CUMPLE |
|  | — Dispondrán de pasos específicos de peatones | CUMPLE |
|  | — Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. | CUMPLE |
| ESCALERAS Art. 23 | — Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor. | NO APLICA |
|  | — Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio 50 mts | NO APLICA |
|  | — Dimensiones Huella 30 cms Contrahuella 16 cms. Ancho libre peldaños 1,20 mts. Ancho descansillos Ancho libre peldaños. Fondo descansillos 1,50 mts. | NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA |
|  | — Tramos 10 peldaños. | NO APLICA |
|  | — No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. | NO APLICA |
|  | — Pasamanos a altura 90 cms. y 110 cms. | NO APLICA |
|  | — Si el ancho de la escalera 4,80 mts se dispondrán barandillas cada 2,40 mts | NO APLICA |
|  | — Huellas con material antideslizante.. | NO APLICA |
|  | — Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al principio y al final de la escalera. | NO APLICA |

# ANEXO I

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

Tabla 4. Descripcion

|  | 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura. |  |
| --- | --- | --- |
|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| RAMPASArt. 22 | — Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio 50 mts | CUMPLE |
|  | — Anchura libre 1,50 mts. | CUMPLE |
|  | — Pavimento antideslizante. | CUMPLE |
|  | — Longitud máxima de un tramo sin descansillos 9 mts | CUMPLE |
|  | — Pendiente Longitud 3 mts. 10 %. Longitud 6 mts. 8 %. Longitud > 6 mts. 6 %. transversal 2 %. | CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
|  | — Mesetas Ancho ancho de la rampa Fondo 1,50 m | CUMPLE CUMPLE |
|  | — En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas con una franja señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo | CUMPLE |
|  | — Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms | NO APLICA |
|  | — Si el ancho de la rampa 4,80 mts se dispondrán barandillas cada 2,40 mts |  |
|  | — Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. | NO APLICA |
| *1 ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICAArt. 26/77.1 (No en zonas exteriores de viviendas) | — En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. | NO APLICA |
|  | — Dotación mínima: Lavabo e inodoro. | NO APLICA |
|  | — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . 1,20 m Si hay más de una pieza 1,50 m |  |
|  | — Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. | NO APLICA |
|  | — Espacio lateral al inodoro 0,70 mts. | NO APLICA |
|  | — Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. | NO APLICA |
|  | — Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro Avisador de emergencia lumínico y acústico | NO APLICA NO APLICA |
| * APARCAMIENTOS Art. 29/30 (No en zonas exteriores de viviendas) | — 1 Plaza cada 40 o fracción. | CUMPLE |
|  | — Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas | CUMPLE |
|  | — Dimensiones Batería: 5,00 x 3,60 mts* Cordón: 3,60 x 6,50 mts* *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas | CUMPLE CUMPLE |

|  | 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones |  |
| --- | --- | --- |
|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| MOBILIARIO URBANO Art. 48-59 | — Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es 90 cms. | CUMPLE |
|  | — La altura del borde inferior de elementos volados 2,20 mts. | CUMPLE |
|  | — Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura 1,60 mts. | CUMPLE |
|  | — No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. | CUMPLE |
|  | — Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15 | NO APLICA |
|  | — Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m. | NO APLICA |
|  | — Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce | NO APLICA |
|  | — Las cabinas telefónicas tendrán los diales a 1,20 mts y repisas a 0,80 mts | NO APLICA |
|  | — Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal | CUMPLE |
|  | — Los bolardos estarán a una altura 0,70 mts, separados 1,20 mts | NO APLICA |
|  | — Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características: Altura = entre 43 y 46 cms. Fondo entre 40 y 45 cms. Respaldo entre 40 y 50 cms. Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. | CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
|  | — Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms. | CUMPLE |

# ANEXO II

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)

Tabla 5. Descripcion

|  | REGLAMENTO |  |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELACIÓN DE USOS AFECTADOS Art. 62 | — Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Atividades culturales y sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – Religiosos – Garajes y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo de Espectaculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la C.A. de Andalucía, aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de febrero |  |  |  |  |
| ESPACIOS EXTERIORES Art. 63 | — Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanización. (Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I). |  |  |  |  |
| ITINERARIOS PRACTICABLES Art 65 (Para contestar afirmativamente a estos apartados hay que cumplir la normativa exigida en todos los apartados siguientes) | — Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación. |  |  |  |  |
|  | — En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o recintos. |  |  |  |  |
|  | — En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso público. |  |  |  |  |
|  | — Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo |  |  |  |  |
|  | — Para distancias en el mismo nivel 50 m o pueda darse una situación de espera se dispondrán zonas de descanso |  |  |  |  |
| ACCESO DISTINTAS PLANTAS Art. 69 | — Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante. |  |  |  |  |
|  | — Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible |  |  |  |  |
| * ACCESO DESDE EL EXTERIOR Art. 69 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.) | Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir: |  |  |  |  |
|  | No hay desnivel |  |  |  |  |
|  | Desnivel 5 cms. Salvado con plano inclinado |  | Pendiente 25 %. |  |  |
|  |  |  | Ancho 0,80 mts. |  |  |
|  | Desnivel > 5 cms. | Salvado por una rampa Art.72 | Tramo recto |  |  |
|  |  |  | Ancho 1,20 mts. |  |  |
|  |  |  | Long. Máxima 9.00 mts |  |  |
|  |  |  | Pendiente | 10% (3 mts) |  |
|  |  |  |  | 8% (6 mts) |  |
|  |  |  |  | 6% |  |
|  |  | Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73 |  |  |  |
|  |  | Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74 |  |  |  |
| * VESTÍBULOS Art. 66 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.) | — Ø 1,50 mts. |  |  |  |  |
|  | — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles. |  |  |  |  |
| * PASILLOS Art. 66 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.) | — Anchura libre 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales |  |  |  |  |
|  | — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o complementados por rampas accesibles. |  |  |  |  |
| * HUECOS DE PASO Art. 67 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.) | — Anchura de puertas de entrada de 0,80 mts. |  |  |  |  |
|  | — Angulo de apertura de las puertas 90º |  |  |  |  |
|  | — A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas 1,20 mts. |  |  |  |  |
|  | — Las puertas serán fácilmente identificables |  |  |  |  |
|  | — En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura |  |  |  |  |
|  | — En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts. |  |  |  |  |
|  | — Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles. |  |  |  |  |
|  | — Las puertas de apertura automática, estarán provistas un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre |  |  |  |  |
|  | — La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple. |  |  |  |  |
| MOSTRADORES Y VENTANILLAS Art. 81 | — Los mostradores tendrán un tramo Ancho 0,80 mts. Altura 0,70 mts. y 0,80 mts. Hueco bajo mostrador. Alto /fondo 0,70 m / 0,50 m |  |  |  |  |
|  | — Las ventanillas de atención al público tendrán una altura 1,10 mts. |  |  |  |  |

# ANEXO II

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

Tabla 6. Descripcion

|  | REGLAMENTO |  |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * ESCALERAS Art. 70 (Aplicable para inst. y dot. comunitarias de viv.) | — Longitud libre de peldaños 1,20 mts. |  |  |  |  |
|  | — Dimensión de contrahuella 17 cm |  |  |  |  |
|  | — No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto |  |  |  |  |
|  | — La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º |  |  |  |  |
|  | — No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas. |  |  |  |  |
|  | — Fondo de las mesetas |  |  | Intermedias 1,20 mts. |  |
|  |  |  |  | De acceso 1,20 mts. |  |
|  | — Distancia de la arista de peldaños a puertas 40 cms. |  |  |  |  |
|  | — El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1 (ver anejo justificativo |  |  |  |  |
| RAMPASArt. 72 | — Directriz recta. |  |  |  |  |
|  | — Anchura 1,20 mts. |  |  |  |  |
|  | — Pavimento antideslizante. |  |  |  |  |
|  | — Pendiente longitudinal |  | Longitud 3 mts. 10 %. |  |  |
|  |  |  | Longitud 6 mts. 8 %. |  |  |
|  |  |  | Longitud > 6 mts. 6 %. |  |  |
|  | — Pendiente transversal 2 %. |  |  |  |  |
|  | — Longitud máxima de tramo 9 mts. |  |  |  |  |
|  | — Mesetas. |  | Ancho ancho de la rampa |  |  |
|  |  |  | Fondo 1,20 mts |  |  |
|  | — Distancia desde la arista de la rampa a una puerta 1,20 mts |  |  |  |  |
|  | — Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts. |  |  |  |  |
| ESCALERAS MECÁNICAS Art. 71 | — Luz libre 1,00 mts. |  |  |  |  |
|  | — Velocidad 0,50 mts./sg. |  |  |  |  |
|  | — Número de peldaños enrasados a entrada y salida 2,5 peldaños. |  |  |  |  |
|  | — Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura 1,20 m |  |  |  |  |
| TAPICES RODANTES Art 73 | — Luz libre 1,00 mts. |  |  |  |  |
|  | — Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal. |  |  |  |  |
|  | — La pendiente del tapiz 12 %. |  |  |  |  |
|  | — Se dispondrán pasamanos a una altura 0,90 mts. |  |  |  |  |
| 1 ASCENSOR DE LOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ESPECÍFICA Art. 74 | — Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico. |  |  |  |  |
|  | — Anchura de puertas 0,80 mts. |  |  |  |  |
|  | — Fondo de cabina 1,25 mts. |  |  |  |  |
|  | — Ancho de cabina 1,00 mts. |  |  |  |  |
|  | — Equipamiento en interior de cabina | Pasamanos con altura 0,80 mts. y 0,90 mts. |  |  |  |
|  |  | Botonera. Altura 1,20 mts |  |  |  |
|  |  | Botonera interior. Números arábigos y Braille |  |  |  |
|  |  | Señal acústica de apertura automática |  |  |  |
|  |  | Señal acústica de parada y verbal de planta |  |  |  |
|  | — Equipamiento exterior | Botonera exterior. Altura 1,20 mts |  |  |  |
|  |  | Indicador acústico y luminoso en cada planta |  |  |  |
|  |  | Número de planta en jamba, en braille y arábigo |  |  |  |
|  | — Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas ellas. |  |  |  |  |

# ANEXO II

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

Tabla 7. Descripcion

|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| MECANISMOS ELECTRÓNICOS Art. 83 | — Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. |  |
|  | — Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts. |  |
| * 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ESPECÍFICA Art. 77 (Aplicable para inst. y dot. Comunitarias de las viv.) | — Dotación mínima: Lavabo e inodoro. |  |
|  | — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . 1,20 m Si hay más de una pieza 1,50 m |  |
|  | — Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior. |  |
|  | — Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. |  |
|  | — Espacio lateral al inodoro 0,70 mts. |  |
|  | — Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. |  |
|  | — Altura borde inferior del espejo 0,90 mts. |  |
|  | — Altura de accesorios y mecanismos 0,80 mts. y 1,20 mts. |  |
|  | — Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro Avisador de emergencia lumínico y acústico |  |
| 1 VESTUARIO, 1 DUCHA Y/O 1 PROBADOR DE UTILIZACIÓN COLECTIVA Art. 78 | — Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø. |  |
|  | — Vestuario y probador. Banco: Anchura 0,50 mts. Altura 0,45 mts. Fondo 0,40 mts. Acceso lateral 0,70 mts. |  |
|  | — Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre 0,40 mts. y 1,20 mts. |  |
|  | — Duchas. Dimensiones mínimas Fondo 1,80 mts Ancho 1,20 mts |  |
|  | — Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante |  |
|  | — Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable 0,80 y 1,20 mts. |  |
|  | — Ducha. Banco abatible: Anchura 0,50 mts. Altura 0,45 mts. Fondo 0,40 mts. Acceso lateral 0,70 mts. |  |
|  | — Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura |  |
|  | — Espacio interior al acceso no barrido por la puerta 0,70 mts. Ø |  |
|  | — Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia |  |
| ESPACIOS RESERVADOS Art. 76 (En Aulas, Salas de Reuniones, Locales de Espectáculos y Análogos) | — Reservas señalizadas en el Anexo III obligatorias con un mínimo de 2 |  |
|  | — El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos |  |
|  | — Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos |  |
|  | — En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior. |  |
|  | — El espacio entre filas será 0,50 mts |  |
|  | — El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts |  |
|  | Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados: — Con asientos en graderío: - Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas - Estarán próximas a una comunicación de ancho 1,20 mts - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve. |  |
| APARCAMIENTOS Art. 90/29/30 | — 1 Plaza cada 40 o fracción. |  |
|  | — Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas |  |
|  | — Dimensiones Batería: 5,00 x 3,60 mts* Cordón: 3,60 x 6,50 mts* *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas |  |

# ANEXO III

EDIFICIOS DE VIVIENDAS

(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

Tabla 8. Descripcion

|  | REGLAMENTO |  |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPACIOS EXTERIORES Art.101 | — Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado específicamente para este caso en el apartado de Espacios y elementos de uso público. (Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados excluidos) |  |  |  |  |
| INSTALACIONES, ESTABLECIMIENTOS Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Art.102 | — Se regirán según los “Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública. (Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de concurrencia pública en Anexo II). |  |  |  |  |
| ITINERARIOS PRACTICABLES (Para contestar afirmativamente a estos apartados hay que cumplir la normativa exigida en todos las apartados siguientes) Art.104 | — Áreas y dependencias comunitarias. |  |  |  |  |
|  | — La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del interior del edificio. |  |  |  |  |
|  | — Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de uso comunitario y las viviendas. |  |  |  |  |
|  | — Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario exteriores e interiores y las viviendas. |  |  |  |  |
|  | — Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o tapiz rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del ascensor. |  |  |  |  |
| ACCESO DESDE EL ESPACIO EXTERIOR Art.105/64 | Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir: |  |  |  |  |
|  | No hay desnivel |  |  |  |  |
|  | Desnivel 5 cms. Salvado con plano inclinado |  | Pendiente 25 %. |  |  |
|  |  |  | Ancho 0,80 mts. |  |  |
|  | Desnivel > 5 cms. | Salvado por una rampa Art.72 | Tramo recto |  |  |
|  |  |  | Ancho 1,20 mts. |  |  |
|  |  |  | Long. Máxima 9.00 mts |  |  |
|  |  |  | Pendiente | 10% (3 mts) |  |
|  |  |  |  | 8% (6 mts) |  |
|  |  |  |  | 6% |  |
|  |  | Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73 |  |  |  |
|  |  | Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74 |  |  |  |
| VESTÍBULOS Art.108/66 | — Ø 1,50 mts. |  |  |  |  |
|  | — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles. |  |  |  |  |
| PASILLOS Art.108/66 | — Anchura libre 1,20 mts. (estrechamientos puntuales de 0,90 mts de 0,50 mts de long) |  |  |  |  |
|  | — Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles. |  |  |  |  |
| HUECOS DE PASO Art.108/67 | — Anchura de puertas de entrada de 0,80 mts. |  |  |  |  |
|  | — Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas será anchura 0,80 mts. |  |  |  |  |
|  | — A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas 1,20 mts. |  |  |  |  |
|  | — El ángulo de apertura de las puertas 90º |  |  |  |  |
|  | — Puertas automáticas | Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s |  |  |  |
|  |  | Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado |  |  |  |
|  |  | Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento |  |  |  |
|  |  | Mecanismo manual de parada del automatismo |  |  |  |
|  | — Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles. |  |  |  |  |
|  | — Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de bandas de señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts |  |  |  |  |
|  | — Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento |  |  |  |  |
|  | — La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de apertura situada a 0,90 mts que se accionará por presión simple. |  |  |  |  |

# ANEXO III

# EDIFICIOS DE VIVIENDAS

Tabla 9. Descripcion

|  | REGLAMENTO |  |  |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCALERAS Art.107/70 | — Tiene tabica. Esta será vertical o con un ángulo 15º |  |  |  |  |  |
|  | — Sin bocel |  |  |  |  |  |
|  | — Longitud libre de peldaños 1,00 mts. En tramos curvos la dimensión debe excluir la zona donde la huella < 0,17 mts |  |  |  |  |  |
|  | — No se admiten escalones o mesetas compensadas. |  |  |  |  |  |
|  | — Fondo de las mesetas |  |  |  | Intermedias 1,00 mts. |  |
|  |  |  |  |  | De acceso a viviendas 1,20 mts. |  |
|  | — Distancia de la arista de peldaños a puertas 40 cms. |  |  |  |  |  |
|  | — El pavimento no podrá producir destellos ni deslumbramientos. |  |  |  |  |  |
|  | — Se dispondrán barandillas o antepechos coronados con pasamanos en las diferencias de nivel. Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente del entorno. |  |  |  |  |  |
|  | — Escaleras entre paramentos verticales tendrán al menos un pasamanos |  |  |  |  |  |
| RAMPAS Art.109/72 | — Los tramos serán rectos |  |  |  |  |  |
|  | — Ancho 1,20 mts. |  |  |  |  |  |
|  | — Longitud máxima de cada tramo 9.00 mts |  |  |  |  |  |
|  | — Pendiente |  | 10% (Longitud 3 mts) |  |  |  |
|  |  |  | 8% (Longitud 6 mts) |  |  |  |
|  |  |  | 6% |  |  |  |
|  |  |  | Transversal 2% |  |  |  |
|  | — Anchura |  | 1,20 mts |  |  |  |
|  | — Mesetas |  | Fondo 1,50 mts. |  |  |  |
|  |  |  | Ancho 1,20 mts. |  |  |  |
|  |  |  | Distancia de la arista de la rampa a puertas 1,20 mts. |  |  |  |
|  |  |  | En las mesetas de embarque y desembarque existirá con el mismo ancho que la rampa, una franja de 60 cms de pavimento de diferente textura y color. |  |  |  |
|  | — Barandillas |  | > 0,15 mts: barandilla 0,90 h 1,10 mts |  |  |  |
|  |  |  | 0,15 mts: zócalo de 0,10 mts |  |  |  |
| APARCAMIENTOS Art.103 | — Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor |  |  |  |  |  |
| ACCESOS A LAS DIFERENTES PLANTAS O NIVELES Art.106/74 | — Necesidad de instalación de ascensor | Viviendas = 1 |  | No es necesario ascensor ni hueco |  |  |
|  |  | Viviendas 6 y Altura = Pb+1 |  | Hueco de ascensor accesible en estructura |  |  |
|  |  | Viviendas > 6 ó Altura > Pb+1 |  | Es necesario ascensor accesible |  |  |
|  | — En caso de existir ascensor deberá alcanzar las zonas comunes de aparcamiento así como la azotea del edificio en caso de que tenga uso comunitario |  |  |  |  |  |
|  | — En caso reformas, si por imposibilidad física no sea posible la instalación de un ascensor, se podrán aplicar “ayudas técnicas para salvar desniveles” (art.75) |  |  |  |  |  |
|  | — En el exterior, los botones quedarán a una altura sobre el pavimento 1,20 mts |  |  |  |  |  |
|  | — En cada acceso, se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura 1,20 mts, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz |  |  |  |  |  |
|  | — Puertas de recinto y cabina automáticas, con un sensor de cierre en toda su altura, botón de apertura desde el interior y con indicador acústico. |  |  |  |  |  |
|  | — Anchura de puertas 0,80 mts. |  |  |  |  |  |
|  | — Fondo de cabina 1,25 mts. |  |  |  |  |  |
|  | — Ancho de cabina 1,00 mts. |  |  |  |  |  |
|  | — En el interior de la cabina: cumplirá lo establecido en el art.74-d |  |  |  |  |  |
|  | — Pasamanos en cabina con altura 0,80 mts. y 0,90 mts. |  |  |  |  |  |
| MECANISMOS ELÉCTRICOS Art.110/83 | — Serán fácilmente manejables, con contraste cromático con el paramento. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. |  |  |  |  |  |
|  | — Los interruptores estarán situados entre 0,90 mts. y 1,20 mts. |  |  |  |  |  |
|  | — Los enchufes estarán situados a 0,30 mts. |  |  |  |  |  |

# ANEXO IV

# VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

Tabla 10. Descripcion

|  | REGLAMENTO |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVISIÓN Art. 111 | — En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo de viviendas para personas con minusvalías usuarias de sillas de ruedas: N.º total de viviendas Viviendas minusválidos De 17 a 39 1 De 40 a 66 2 De 67 a 99 3 De 100 a 133 4 De 134 a 165 5 De 166 a ∞ 3% redondeado ( 0,5 al alza, < 0,5 a la baja). |  |  |  |
| ACCESOS, PASILLOS Y VESTÍBULOS Art. 115 | — Puertas de la vivienda. |  | Anchura de paso 0,80 mts |  |
|  |  |  | Espacio a ambos lados de la puerta de acceso 1,20 mts. Ø |  |
|  |  |  | Ángulo de apertura de la puerta 90º |  |
|  |  |  | Sistema de apertura Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts. Manipulable con una sola mano |  |
|  | — El ancho de los pasillos 0,90 mts. Se aumentará a 1,00 mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas no perpendiculares al sentido de la marcha. |  |  |  |
|  | — Vestíbulos. Se podrá inscribir un círculo de 1,20 mts. Ø libre de obstáculos |  |  |  |
| TERRAZAS, BALCONES Y AZOTEAS Art. 116 | — Altura a salvar hacia el exterior 2 cms. |  |  |  |
|  | — Altura a salvar hacia el interior 5 cms. |  |  |  |
|  | — Altura de los tendederos 1,20 mts. |  |  |  |
| SALONES DE ESTAR Y COMEDORES Art. 122 | — Espacio frente a puerta de acceso Ø 1,20 mts. |  |  |  |
|  | — Distancia libre entre mobiliario 0,80 mts. |  |  |  |
|  | — Se permitirá en todo caso un giro de 360 |  |  |  |
| COCINA Art. 119 | — Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts. |  |  |  |
|  | — Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts. (Se admite considerar hueco el espacio inferior) |  |  |  |
|  | — Distancia libre de paso entre mobiliario 0,70 mts. |  |  |  |
|  | — Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos. |  |  |  |
| DORMITORIOS Art. 120 | — Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama Ø 1,20 mts. |  |  |  |
|  | — Distancia libre entre mobiliario 0,80 mts. |  |  |  |
| CUARTOS DE BAÑO Art. 121 | — Espacio libre frente a la puerta Ø 1,20 mts. |  |  |  |
|  | — Equipamiento mínimo: Lavabo, inodoro y ducha |  |  |  |
|  | — Ducha | -Suelo enrasado con el pavimento del baño |  |  |
|  |  | -Largo 1,80 mts y ancho 1,20 mts |  |  |
|  |  | -Asiento abatible. Ancho 50 cms. Alto 45 cms. Fondo 40 cms |  |  |
|  |  | -Acceso lateral al asiento 0,70 mts |  |  |
|  |  | -Altura del maneral del rociador si es manipulable 0,80 y 1,20 mts. |  |  |
|  | — Lavabo | -Accesible frontalmente |  |  |
|  |  | -Altura entre 0,70 y 0,80 mts |  |  |
|  | — Inodoro | -Altura entre 0,45 y 0,50 mts |  |  |
|  |  | -Barras laterales: Una fija y otra habatible |  |  |
|  | — Acceso lateral al inodoro y a la ducha 0,70 mts |  |  |  |
|  | — La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. |  |  |  |
|  | — La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo. |  |  |  |
|  | — Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts. |  |  |  |
|  | — Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos. |  |  |  |
| ACCESO A DIFERENTES NIVELES Art. 123 | — Se realizará mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma salva-escaleras o plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de ruedas. |  |  |  |

# TABLAS

EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

Tabla 11. Descripcion

| TABLA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | DORMITORIOS Art. 79 | DUCHAS Art. 78 | GRÚAS DE TRANSFERENCIAS Art. 79.2 | ASEOS Art. 77 |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |  |  |  |
| DE ALOJAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoteles, hotelesapartamentos, hostales, pensiones, moteles, restantes establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos (villas, | Hasta 75 habitaciones | 1 | 2 | 1 cada 5 o fracción | 1 |  | 1 | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
|  | De 76 a 150 habitaciones | 1 | 2 | 1 cada 5 o fracción | 2 |  | 1 | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
|  | De 151 a 300 habitaciones | 1 | 2 | 1 cada 5 o fracción | 3 |  | 2 | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
|  | > 300 habitaciones | 1 | 2 | 1 cada 5 o fracción | 3+1% (nº habitaciones – 300) |  | 2 | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Residencias de estudiantes | Todas | 1 | 1 | 1 cada 5 o fracción | 1 |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Campamentos de turismo y campings | Hasta 500 m² | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
|  | De 500 a 1.000 m² | 1 | 1 |  |  | 6 |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 |  |
|  | >1.000 m² | 1 | 2 |  |  | 1 cada núcleo |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |

| TABLA 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | PROBADORES Art. 78 | ASEOS Art. 77 |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |
| COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| Grandes establecimientos comerciales | >1.000 m² | Todos | Todos | Todos | 1 cada 15 o fracción | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Establecimientos comerciales | ≤ 80 m² | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  | > 80 m² | 1 | 2 | 1 cada 3 o fracción | 1 cada 20 o fracción | 1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados |  |
| Mercados y plazas de abastos | Todos | 2 | 3 | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Ferias de muestras y análogos | ≤ 1.000 m² | 1 | 2 | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
|  | >1.000 m² | Todos | Todos | Todos |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |

| TABLA 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | DORMITORIOS Art. 77 | ASEOS Art. 77 |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |  |
| SANITARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitales y clínicas | Todos | 2 | 3 | Todos |  | 1cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Centros de atención primaria y de especialidades | Todos | 2 | 3 | Todos |  | 1 cada 2 núcleos 1 cada 5 aislados |  |
| Centros de rehabilitación | Todos | Todos |  | Todos |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| SERVICIOS SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Centros residenciales para personas en situación dependencia. | Todos | 2 | 3 | Todos | Todos los destinados a personas usuarias de silla de ruedas | Todos |  |
| Centros ocupacionales y unidades de estancia diurna para personas en situación de dependencia | Todos | 2 | 3 | Todos |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Centros de día de mayores, centros de servicios sociales comunitarios y otros centros de servicios sociales | Todos | 2 | 3 | 1 cada 2 o fracción | Todos los destinados a personas usuarias de silla de ruedas | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |

| TABLA 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS | ASEOS Art. 77 |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |  |
| DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Museos | ≤ 1.000 m² | 1 | 1 | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados |  |
|  | > 1.000 m² | 1 | 3 | 2 cada 3 o fracción |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Salas de conferencias | ≤ 100 pax | 1 | 1 |  | 2 | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
|  | ≥ 101 ≤ 500 pax | 1 | 2 |  | 1,5 % |  |  |
|  | ≥ 501 pax | 1 | 3 |  | 8+ 0,5% (aforo –500) |  |  |
| Salas de Exposiciones | ≤ 1.000 m² | 1 | 1 | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados |  |
|  | > 1.000 m² | 1 | 2 |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Centros cívicos | ≤1.000 m² | 1 | 2 | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados |  |
|  | > 1.000 m² | 1 | 3 |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Bibliotecas, ludotecas, videotecas y hemerotecas | ≤1.000 m² | 1 | 2 | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada 2 núcleos 1 cada 10 aislados |  |
|  | > 1.000 m² | 1 | 3 |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 5 aislados |  |
| Recintos de ferias y verbenaspopulares | Todos | Todos |  |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Casetas de feria | Todas | Todos |  |  |  | 1 |  |
| Palacios de exposiciones y congresos | Todos | Todos |  | Todos |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |

| TABLA 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | ASEOS Art. 77 |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |
| DE HOSTELERÍA |  |  |  |  |  |  |
| Restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares-quiosco, pubs y bares con música | ≤ 80 m² | 1 | 1 | 1 cada 3 o fracción | 1 |  |
|  | > 80 m² | 1 | 2 |  |  |  |
| TABLA 6 |  |  |  |  |  |  |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | ASEOS Art. 77 |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |
| ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |
| Centros de las Administraciones públicas en general | ≤ 1.000 m² | 1 | 1 | 1 cada 3 o fracción | 1 aseo por planta |  |
|  | >1.000 m² | Todos | Todos | 1 cada 3 o fracción |  |  |
| Registros de la Propiedad y Notarías | ≤ 80 m² | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | > 80 m² | 1 | 2 | 1 cada 5 o fracción |  |  |
| Oficinas de atención de Cías, suministros de gas, teléfono, electricidad, agua y análogos | Todas | 1 | 1 | 1 cada 5 o fracción |  |  |
| Oficinas de atención al público de entidades bancarias y de seguros | ≤ 80 m² | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | > 80 m² | 1 | 2 | 1 cada 5 o fracción |  |  |

| TABLA 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES |  | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS ENTRADAS COMUNES Art. 64 |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | VESTUARIOS Y DUCHAS Art. 69 | GRÚAS DE TRANSFERENCIAS Art. 79.2 |  | AULAS | ASEOS Art. 77 |  |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTROS DE ENSEÑANZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglada | Infantil | 1 | 2 | Todos |  |  | Todas |  |  | 1 |  |
|  | Primaria y Secundaria | 2 | 3 | Todos | 2 | 1 | Todas |  |  | 1 cada planta |  |
|  | Educación especial | 2 | 3 | Todos | Todos | 1 cada 40 puestos de personas con discapacidad | Todas |  |  | Todos |  |
|  | Universitaria | 2 | 3 | Todos | 2 |  | Todas |  |  | 1 cada planta |  |
| No reglada |  | 1 | 2 | Todos |  |  | Todas |  |  | 1 |  |

| TABLA 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES |  | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |
|  |  |  | ACCESOS ENTRADAS COMUNES Art. 64 | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | ASEOS Art. 77 |  |
| TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones | Tren | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
|  | Metro | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
|  | Autobús | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Áreas de servicio en autopistas y autovías |  | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Gasolineras |  | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Aeropuertos |  | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |
| Puertos (marítimos, fluviales) |  | Todas | Todos | Todos | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |

| TABLA 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 | ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS Art. 76 |  |  | ASEOS Art. 77 |  |
| DE ESPECTÁCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teatros, cines y circos | ≤ 100 pax | Todos | Todos | 2 |  |  | 1 |  |
|  | ≥ 101 ≤ 500 pax | Todos | Todos | 4 |  |  | 1 cada núcleo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 cada 3 asilados |  |
|  | > 500 pax | Todos | Todos | 4 + 0,2% (aforo – 500) |  |  | 1 cada núcleo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 cada 3 asilados |  |
| Estadios, pabellones polideportivos, circuitos de velocidad e hipódromos | Todos | Todos | Todos | ≤5.000 asientos | >5.000 ≤20.000 asientos | >20.000 asientos | 1 cada núcleo 1 cada 3 asilados |  |
|  |  |  |  | 1% | 0,5% | 0,25% |  |  |
| Auditorios y plazas de toros | Todos | Todos | Todos | ≤5.000 asientos | >5.000 ≤20.000 asientos | >20.000 asientos | 1 cada núcleo 1 cada 3 asilados |  |
|  |  |  |  | 1% | 0,5% | 0,25% |  |  |

| TABLA 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  | ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS |  |  |
|  |  | ≤ 3 | >3 | ≤500 asientos | >500 asientos |  |
| RELIGIOSOS |  |  |  |  |  |  |
| Templos e iglesias | ≤1.000 m² | 1 | 2 | 1% | 5+0,5% (aforo - 500) |  |
|  | >1.000 m² | Todos |  | 1% | 5+0,5% (aforo - 500) |  |
| Tribunas temporales y graderíos en festividades religiosas (Semana Santa y otras festividades análogas en espacios exteriores o interiores de edificios o vías o espacios públicos) | Todas |  |  | 2% | 100+0,3% (aforo 5.000) |  |

| TABLA 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACCESOS Art. 64 |  |  |  |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 |  |  | ASEOS Art. 77 |  |  | VESTUARIOS Y DUCHAS Art. 78 |  |  |  |
|  |  | ≤ 2 |  | >2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE ACTIVIDADES RECREATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parques de atracciones y temáticos | Todos | Todos |  |  |  |  | Todos |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |  |  |  |  |  |
| Salas de bingo, salones de juego, salones recreativos, cibersalas, boleras, salones de celebraciones y centros de ocio y diversión | Todos | 1 |  |  | 2 |  | 1 cada 3 o fracción |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |  |  |  |  |  |
| Parques acuáticos | Todos | Todos |  |  |  |  | Todos |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 10 aislados |  |  |  |
| Gimnasios, piscinas y establecimientos de baños | Todos | 1 |  |  | 2 |  | 1 cada 3 o fracción |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 10 aislados |  |  |  |
| Complejos deportivos | Todos | Todos |  |  |  |  | Todos |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 10 aislados |  |  |  |
| Casinos | Todos | Todos |  |  |  |  | 1 cada 3 o fracción |  |  | 1 cada núcleo 1 cada 3 aislados |  |  |  |  |  |  |
| TABLA 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES | SUPERFICIE CAPACIDAD AFORO |  | NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ACCESOS Art. 64 |  |  |  |  |  | ASCENSORES TAPICES RODANTES Art. 69 |  | ASEOS Art. 77 |  |  |  | PLAZAS RESERVADAS Art. 126 |  |
|  |  |  | ≤3 |  |  | >3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garajes y aparcamientos (en superficie o subterráneos) | Todos |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 cada 3 o fracción |  | 1 cada 2 núcleo 1 cada 3 aislados |  |  |  | 1 cada 40 o fracción |  |

OBSERVACIONES

# DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.

No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

En la memoria del proyecto o documentación técnica CUMPLE, se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es documento acreditativo.

EL TÉCNICO,

fecha y firma

# Málaga, Marzo de 2026

Los Arquitectos

Fdo. Tristán Martínez Auladell