ANEJO N.º 12.– ACCESIBILIDAD

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA

ANEJO N.º 12.– ACCESIBILIDAD

ÍNDICE

1. ACCESIBILIDAD

1.1. Marco normativo y ámbito de aplicación

1.2. Comprobación de accesibilidad

1.3. Nota justificativa adicional

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA

ANEJO N.º 12.– ACCESIBILIDAD

# ANEJO N.º 12.- ACCESIBILIDAD

## 1. ACCESIBILIDAD

### JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO

Tabla 1. Marco normativo aplicable en materia de accesibilidad

|  | reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. |
| --- | --- |

Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). BOE n.º 289, de 3 de diciembre de 2003. Marco estatal previo al texto refundido de 2013.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE n.º 289, de 3 de diciembre de 2013. Norma de referencia estatal en materia de accesibilidad que integra la LISMI, la LIONDAU y la Ley 49/2007.

Tabla 2. Datos generales del proyecto y régimen de aplicación del Decreto 293/2009

| Título: | PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA CARRETERA GUADALMAR |
| --- | --- |
| Ubicación: | MÁLAGA. |
| Encargante: | AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA |
| técnicos / as: | TRISTÁN MARTÍNEZ AULADELL |

# Entrada en vigor del Decreto 293/2009

PUBLICACIÓN                                                                     21 de julio de 2009

VIGENCIA                                                                            21 de septiembre de 2009

RÉGIMEN TRANSITORIO

No será preceptiva la aplicación del Decreto a:

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.

b)	Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 de septiembre de 2009

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de marzo de 2010.

d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan.

# ÁMBITO DE APLICACIÓN:

a)	Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación

Redacción de proyectos de urbanización

(rellenar Anexo I)

b)	Obras de infraestructura y urbanización

Mobiliario urbano

(rellenar Anexo I)

# c)	Construcción, reforma o alteración de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público, aunque no se realice obra alguna.

Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas

(rellenar Anexo II para interiores)

(rellenar Anexo I para exteriores)

# d)	Construcción o reforma de:

Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada

(rellenar Anexo III para interiores)

(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados indicados *)

e)	Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias

Anexo V (No redactado)

# TIPO DE ACTUACIÓN:

1. Nueva Construcción

2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo)

3. Cambio de uso

# NOTAS:

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación.

— En el presente proyecto, la justificación normativa en materia de accesibilidad se apoya con carácter principal en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. La referencia al Decreto 78/2002, de 26 de febrero, tiene alcance sectorial respecto del Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos y no constituye la norma general de accesibilidad aplicable al proyecto.

# ANEXO I

# INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

Tabla 3. Comprobación de accesibilidad en espacios y elementos de uso público

|  | 1.ª Espacios y elementos de uso público. |  |
| --- | --- | --- |
|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| ITINERARIOS PEATONALES DE USO COMUNITARIO Art. 15/31/32 | TRAZADO Y DISEÑO |  |
|  | — Ancho mínimo 1,50 mts. | CUMPLE |
|  | — Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) | CUMPLE |
|  | — Pendiente transversal 2 %. | CUMPLE |
|  | — Altura de bordillos 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. | CUMPLE |
|  | PAVIMENTOS: |  |
|  | — Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo. | CUMPLE |
|  | — Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. | CUMPLE |
|  | — Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. | NO APLICA |
| VADO PARA PASO VEHÍCULOS Art. 16 | — Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) 8 %. (tramos 3 mts.) 6 %. | CUMPLE CUMPLE |
|  | — Pendiente transversal 2 %. | CUMPLE |
| VADO PARA PASO PEATONES Art. 16 | — Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación | CUMPLE |
|  | — Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long 8 %. Trans. 2 %. | CUMPLE CUMPLE |
|  | — Anchura 1,80 mts. | CUMPLE |
|  | — Rebaje con la calzada = 0 cm. | CUMPLE |
| PASOS DE PEATONES Art. 17 (No en zonas exteriores de viviendas) | — Desnivel: Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. Adoptarán la misma altura que el acerado | CUMPLE |
|  | — Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: Anchura 1,80 mts. Largo 1,20 mts. | CUMPLE CUMPLE |
|  | — Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, ascensores o tapices rodantes. | CUMPLE |
| CARRILES PARA BICICLETAS Art. 18 | — Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales | CUMPLE |
|  | — Dispondrán de pasos específicos de peatones | CUMPLE |
|  | — Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial. | CUMPLE |
| ESCALERAS Art. 23 | — Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor. | NO APLICA |
|  | — Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio 50 mts | NO APLICA |
|  | — Dimensiones Huella 30 cms Contrahuella 16 cms. Ancho libre peldaños 1,20 mts. Ancho descansillos Ancho libre peldaños. Fondo descansillos 1,50 mts. | NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA |
|  | — Tramos 10 peldaños. | NO APLICA |
|  | — No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. | NO APLICA |
|  | — Pasamanos a altura 90 cms. y 110 cms. | NO APLICA |
|  | — Si el ancho de la escalera 4,80 mts se dispondrán barandillas cada 2,40 mts | NO APLICA |
|  | — Huellas con material antideslizante.. | NO APLICA |
|  | — Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al principio y al final de la escalera. | NO APLICA |

# ANEXO I

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

Tabla 4. Comprobación de rampas, elementos de urbanización y mobiliario urbano

|  | 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura. |  |
| --- | --- | --- |
|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| RAMPASArt. 22 | — Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio 50 mts | CUMPLE |
|  | — Anchura libre 1,50 mts. | CUMPLE |
|  | — Pavimento antideslizante. | CUMPLE |
|  | — Longitud máxima de un tramo sin descansillos 9 mts | CUMPLE |
|  | — Pendiente Longitud 3 mts. 10 %. Longitud 6 mts. 8 %. Longitud > 6 mts. 6 %. transversal 2 %. | CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
|  | — Mesetas Ancho ancho de la rampa Fondo 1,50 m | CUMPLE CUMPLE |
|  | — En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas con una franja señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo | CUMPLE |
|  | — Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms | NO APLICA |
|  | — Si el ancho de la rampa 4,80 mts se dispondrán barandillas cada 2,40 mts |  |
|  | — Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. | NO APLICA |
| *1 ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICAArt. 26/77.1 (No en zonas exteriores de viviendas) | — En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible. | NO APLICA |
|  | — Dotación mínima: Lavabo e inodoro. | NO APLICA |
|  | — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . 1,20 m Si hay más de una pieza 1,50 m |  |
|  | — Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. | NO APLICA |
|  | — Espacio lateral al inodoro 0,70 mts. | NO APLICA |
|  | — Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. | NO APLICA |
|  | — Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro Avisador de emergencia lumínico y acústico | NO APLICA NO APLICA |
| * APARCAMIENTOS Art. 29/30 (No en zonas exteriores de viviendas) | — 1 Plaza cada 40 o fracción. | CUMPLE |
|  | — Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas | CUMPLE |
|  | — Dimensiones Batería: 5,00 x 3,60 mts* Cordón: 3,60 x 6,50 mts* *Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas | CUMPLE CUMPLE |

|  | 2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones |  |
| --- | --- | --- |
|  | REGLAMENTO | PROYECTO |
| MOBILIARIO URBANO Art. 48-59 | — Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es 90 cms. | CUMPLE |
|  | — La altura del borde inferior de elementos volados 2,20 mts. | CUMPLE |
|  | — Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura 1,60 mts. | CUMPLE |
|  | — No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. | CUMPLE |
|  | — Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15 | NO APLICA |
|  | — Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m. | NO APLICA |
|  | — Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce | NO APLICA |
|  | — Las cabinas telefónicas tendrán los diales a 1,20 mts y repisas a 0,80 mts | NO APLICA |
|  | — Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal | CUMPLE |
|  | — Los bolardos estarán a una altura 0,70 mts, separados 1,20 mts | NO APLICA |
|  | — Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características: Altura = entre 43 y 46 cms. Fondo entre 40 y 45 cms. Respaldo entre 40 y 50 cms. Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts. | CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
|  | — Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms. | CUMPLE |

# Málaga, Marzo de 2026

Los Arquitectos

Fdo. Tristán Martínez Auladell