ANEJO N.º 14.– CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA

ANEJO N.º 14.– CONTROL DE CALIDAD

ÍNDICE

ANEJO N.º 14.- CONTROL DE CALIDAD	3

1. CONTROL DE CALIDAD	3

1.1. CAPÍTULO 1: EXPLANACIONES.	3

1.2. CAPÍTULO 2: EXPLANACIONES. CAPAS DE ASIENTO. SUELO SELECCIONADO.	4

1.3. CAPÍTULO 3: FIRMES. ZAHORRA ARTIFICIAL	5

1.4. CAPÍTULO 4: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE	6

1.5. CAPÍTULO 5: BORDILLOS	11

1.6. CAPÍTULO 6: HORMIGONES Y ACEROS	12

1.7. CAPÍTULO 7: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	13

# ANEJO N.º 14.- CONTROL DE CALIDAD

## 1. CONTROL DE CALIDAD

### 1.1. CAPÍTULO 1: EXPLANACIONES.

Tabla 1. Programa de control de calidad de explanaciones

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| Análisis granulométrico de suelos por tamizado | UNE-103101 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 46.50 | 139.5 |
| Límites de Atterberg | UNE-103103/103104 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 43.50 | 130.5 |
| Contenido en materia orgánica | UNE-103204 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 43.50 | 130.5 |
| Ensayo de compactación Próctor normal | UNE-103500 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 110 | 330 |
| Ensayo de compactación Próctor modificado | UNE-103501 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 113.50 | 340.5 |
| Índice C.B.R. | UNE-103502 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 190 | 570 |
| Contenido de sales solubles | NLT-114 | 1 | 10,000 | m³ | 26,391.19 | m³ | 3 | 50 | 150 |
| Densidad y humedad in situ coronación | ASTM-D-3017 | 5 | 3,500 | m² | 10,780.69 | m² | 20 | 26 | 520 |
| Densidad y humedad in situ núcleo | ASTM-D-3017 | 5 | 5,000 | m² | 10,780.69 | m² | 15 | 26 | 390 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,701 |

### 1.2. CAPÍTULO 2: EXPLANACIONES. CAPAS DE ASIENTO. SUELO SELECCIONADO.

Tabla 2. Programa de control de calidad de suelo seleccionado

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| Análisis granulométrico de suelos por tamizado | UNE-103101 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 46.50 | 93 |
| Límites de Atterberg | UNE-103103/103104 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 43.50 | 87 |
| Contenido en materia orgánica | UNE-103204 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 43.50 | 87 |
| Ensayo de compactación Próctor normal | UNE-103500 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 110 | 220 |
| Ensayo de compactación Próctor modificado | UNE-103501 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 113.50 | 227 |
| Índice C.B.R. | UNE-103502 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 190 | 380 |
| Contenido de sales solubles | NLT-114 | 1 | 5,000 | m³ | 5,027.27 | m³ | 2 | 50 | 100 |
| Densidad y humedad in situ | ASTM-D-3017 | 5 | 3,500 | m² | 5,027.27 | m² | 10 | 26 | 260 |
| Deformabilidad | NLT- 357 (PLACA DE CARGA) | 1 | 3,500 | m² | 5,027.27 | m² | 2 | 172.50 | 345 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,799 |

### 1.3. CAPÍTULO 3: FIRMES. ZAHORRA ARTIFICIAL

Tabla 3. Programa de control de calidad de zahorra artificial

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| 3.- ZAHORRA ARTIFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis granulométrico de suelos por tamizado | UNE-EN 933-1 | 2 | 1,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 6 | 46.50 | 279 |
| Humedad natural | UNE-EN 1097-5 | 2 | 1,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 6 | 46.50 | 279 |
| Límites de Atterberg | UNE- 103103/103104 | 1 | 5,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 43.50 | 43.5 |
| Ensayo de compactación Próctor modificado | UNE-103501 | 1 | 5,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 113.50 | 113.5 |
| Equivalente de arena | UNE-EN 933-8 | 1 | 5,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 27 | 27 |
| Caras fracturadas | UNE-EN 933-5 | 1 | 20,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 27 | 27 |
| Desgaste de Los Angeles | UNE-EN 1097-2 | 1 | 20,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 49 | 49 |
| Índice de lajas | UNE-EN 933-3 | 1 | 20,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 35 | 35 |
| Contenido en azufre | UNE-EN 1744-1 | 1 | 20,000 | m³ | 6,209.60 | m³ | 1 | 40 | 40 |
| Densidad y humedad in situ | ASTM-D-3017 | 7 | 3,500 | m² | 6,209.60 | m² | 38 | 26 | 988 |
| Deformabilidad | NLT- 357 (PLACA DE CARGA) | 1 | 3,500 | m² | 6,209.60 | m² | 5 | 172.50 | 862.5 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,743.50 |

### 1.4. CAPÍTULO 4: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Tabla 4. Programa de control de calidad de mezcla bituminosa en caliente

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| Análisis granulométrico por tamizado | UNE-EN 933-1 | 1 | 1,000 | tn | 4,255.88 | tn | 1 | 46.50 | 46.50 |
| Equivalente de arena | UNE-EN 933-8 | 1 | 1,000 | tn | 4,255.88 | tn | 1 | 27 | 27 |
| Azul de metileno | UNE-EN 933-9 | 1 | 1,000 | tn | 4,255.88 | tn | 1 | 86 | 86 |
| Índice de lajas del árido grueso | UNE-EN 933-3 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 35 | 35 |
| Porcentaje caras de fractura árido grueso | UNE-EN 933-5 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 27 | 27 |
| Contenido en finos del árido grueso |  | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 51 | 51 |
| Ensayo de Los Ángeles árido grueso | UNE-EN 1097-2 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 49 | 49 |
| Densidad relativa y absorción árido grueso | UNE-EN 1097-6 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 53 | 53 |
| Densidad relativa y absorción árido fino | UNE-EN 1097-6 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 53 | 53 |
| Análisis granulométrico del árido combinado | UNE-EN 933-1 | 2 | Muestras | día |  | día | 2 | 46.50 | 93 |
| Equivalente de arena | UNE-EN 933-8 | 2 | Muestras | día |  | día | 2 | 27 | 54 |
| Azul de metileno | UNE-EN 933-9 | 2 | Muestras | día |  | día | 2 | 86 | 172 |
| Análisis granulométrico del árido combinado | UNE-EN 933-1 | 1 | Muestra | día |  | día | 1 | 46.50 | 46.50 |
| Control de temperatura |  | 1 | Ensayo | camión |  | camión | 9 | 4.50 | 40.50 |
| Contenido de ligante | UNE-EN 12697-1 | 4 | 1,000 | tn | 4,255.88 | tn | 4 | 46.50 | 186 |
| Granulometría de los áridos extraídos | UNE-EN 12697-2 | 4 | 1,000 | tn | 4,255.88 | tn | 4 | 46.50 | 186 |
| Control de temperatura |  | 1 | Ensayo | camión |  | camión | 9 | 4.50 | 40.50 |
| Densidad aparente y contenido de huecos | UNE-EN 12697-6,8 | 3 | 3,500 | m² | 17,732.83 | m² | 3 | 55 | 165 |
| Densidad aparente, contenido de huecos y espesor | UNE-EN 12697-6,8 | 3 | 3,500 | m² | 17,732.83 | m² | 3 | 71 | 213 |
| Análisis granulométrico por tamizado | UNE-EN 933-1 | 1 | 1,000 | tn | 3,032.49 | tn | 1 | 46.50 | 46.5 |
| Equivalente de arena | UNE-EN 933-8 | 1 | 1,000 | tn | 3,032.49 | tn | 1 | 27 | 27 |
| Azul de metileno | UNE-EN 933-9 | 1 | 1,000 | tn | 3,032.49 | tn | 1 | 86 | 86 |
| Índice de lajas del árido grueso | UNE-EN 933-3 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 35 | 35 |
| Porcentaje caras de fractura árido grueso | UNE-EN 933-5 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 27 | 27 |
| Contenido en finos del árido grueso |  | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 51 | 51 |
| Ensayo de Los Ángeles árido grueso | UNE-EN 1097-2 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 49 | 49 |
| Coeficiente de pulimento acelerado (rodadura) | UNE-EN 1097-8 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 530 | 530 |
| Densidad relativa y absorción árido grueso | UNE-EN 1097-6 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 53 | 53 |
| Densidad relativa y absorción árido fino | UNE-EN 1097-6 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 53 | 53 |
| Análisis granulométrico del árido combinado | UNE-EN 933-1 | 2 | Muestras | día |  | día | 2 | 46.50 | 93 |
| Equivalente de arena | UNE-EN 933-8 | 2 | Muestras | día |  | día | 2 | 27 | 54 |
| Azul de metileno | UNE-EN 933-9 | 2 | Muestras | día |  | día | 2 | 86 | 172 |
| Análisis granulométrico del árido combinado | UNE-EN 933-1 | 1 | Muestra | día |  | día | 1 | 46.50 | 46.5 |
| Control de temperatura |  | 1 | Ensayo | camión |  | camión | 9 | 4.50 | 40.5 |
| Contenido de ligante | UNE-EN 12697-1 | 4 | 1,000 | tn | 3,032.49 | tn | 4 | 46.50 | 186 |
| Granulometría de los áridos extraídos | UNE-EN 12697-2 | 4 | 1,000 | tn | 3,032.49 | tn | 4 | 46.50 | 186 |
| Control de temperatura |  | 1 | Ensayo | camión |  | camión | 9 | 4.50 | 40.5 |
| Densidad aparente y contenido de huecos | UNE-EN 12697-6,8 | 3 | 3,500 | m² | 25,270.72 | m² | 3 | 55 | 165 |
| Densidad aparente, contenido de huecos y espesor | UNE-EN 12697-6,8 | 3 | 3,500 | m² | 25,270.72 | m² | 3 | 71 | 213 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,778 |

### 1.5. CAPÍTULO 5: BORDILLOS

Tabla 5. Programa de control de calidad de bordillos

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| Características geométricas | UNE-127 025 y 127 26 | 1 | Tipo |  | 3 |  | 3 | 61 | 183 |
| Resistencia a la flexión | UNE-127 028 | 1 | Tipo |  | 3 |  | 3 | 51 | 153 |
| Resistencia al desgaste | UNE-127 005 | 1 | Tipo |  | 3 |  | 3 | 51 | 153 |
| Resistencia a la compresión | UNE-83302-83304 | 1 | Tipo |  | 3 |  | 3 | 51 | 153 |
| Coeficiente de absorción de agua | UNE-127.002 | 1 | Tipo |  | 3 |  | 3 | 77.50 | 232.5 |
| TOTAL CAPÍTULO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 874.5 |

### 1.6. CAPÍTULO 6: HORMIGONES Y ACEROS

Tabla 6. Programa de control de calidad de hormigones y aceros

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| Resistencia a compresión simple | UNE-83300, 1, 3 y 4 | 2 | 100 | m³ |  | m³ | 4 | 51 | 204 |
| Cono de Abrams | UNE-83313 | 2 | 100 | m³ |  | m³ | 4 | 15 | 60 |
| Ensayo tracción | UNE-36068 | 2 | 40 | tn |  | tn | 2 | 61 | 122 |
| Características geométricas | UNE-36068 | 2 | 40 | tn |  | tn | 2 | 61 | 122 |
| Doblado desdoblado | UNE-36068 | 2 | 40 | tn |  | tn | 2 | 40 | 80 |
| TOTAL CAPÍTULO 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |

### 1.7. CAPÍTULO 7: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Tabla 7. Programa de control de calidad de señalizacion y balizamiento

| ENSAYO | NORMA O PROCEDIMIENTO | PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENSAYOS |  |  | PROYECTO |  | TOTAL ENSAYOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  | Nº | TAMAÑO LOTE | UD | MEDICIÓN | UD |  |  |  |
| Consistencia Krebs | MELC-12.74 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 32 | 32 |
| Tiempo de secado | MELC-12.71 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 49 | 49 |
| Materia fija | MELC-12.05 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 39 | 39 |
| Peso específico | MELC-12.72 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 50 | 50 |
| Estabilidad envase lleno | MELC-12.77 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 42.50 | 42.5 |
| Estabillidad a la dilución | MELC-12.78 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 32 | 32 |
| % microesferas defectuosas | MELC-12.30 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 62 | 62 |
| Granulometría microesferas | MELC-12.32 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 39 | 39 |
| Índice de refracción | MELC-12.31 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 31.50 | 31.5 |
| Coeficiente de retrorreflexión | UNE-EN 1436 | 2 | 500 | m |  | m | 1 | 49 | 49 |
| Espesor de la chapa de acero | UNE-135310 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 20 | 20 |
| Espesor de galvanizado | UNE-135310 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 42 | 42 |
| Coeficiente de retrorreflexión | UNE-135332 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 49 | 49 |
| Espesor de la chapa de acero | UNE-135310 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 20 | 20 |
| Espesor de galvanizado | UNE-135310 | 1 | Tipo/Procedencia |  | 1 |  | 1 | 42 | 42 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 |
| Suplemento de control de redes a presión | Criterio ICCP | 1 | lote |  | 1 |  | 1 | 4,875 | 4,875 |
| TOTAL CONTROL CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,958 |