ANEJO N.º 13.– ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA

ANEJO N.º 13.– ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

ÍNDICE

1. INTRODUCCION	3

2.- AGENTES INTERVINIENTES	3

2.1 Identificación	3

2.1.1. Productor de residuos (promotor)	4

2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)	4

2.1.3.- Gestor de residuos	4

2.2 Obligaciones	4

2.2.1.- Productor de residuos (promotor)	4

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)	5

2.2.3.- Gestor de residuos	6

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE	7

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.	9

5.- 	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA	10

6.- 	MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO	13

7.- 	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA	14

8.-	MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA	17

9.- 	PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	18

10.-	VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.	20

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR, MÁLAGA

ANEJO N.º 13.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

## 1. INTRODUCCION

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la " Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de desechos y la Lista Europea de Residuos (LER) y Lista europea de residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD

## 2.- AGENTES INTERVINIENTES

### 2.1 Identificación

El presente estudio corresponde al PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN (POU) DE MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR. MÁLAGA

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor:	Excmo. Ayuntamiento de Málaga

Proyectista:	Tristán Martínez Auladell (Arquitecto)

Colaboradores: 	José Luis Antúnez Ruiz-Rico (ICCP)

Santiago Hervás Salado (Ingeniero Industrial)

#### 2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler.

Se pueden presentar tres casos:

1.	La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2.	La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3.	El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

#### 2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las obras.

#### 2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de estos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

### 2.2 Obligaciones

#### 2.2.1.- Productor de residuos (promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la " Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de desechos y la Lista Europea de Residuos (LER) y Lista europea de residuos".

- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

- Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

#### 2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de esta un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban con relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la " Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de desechos y la Lista Europea de Residuos (LER) y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

#### 2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la " Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de desechos y la Lista Europea de Residuos (LER) y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de estas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

## 3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

Artículo 45 de la Constitución Española.

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Real Decreto sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan Nacional Integrado de Residuos 2022-2032 (PNIR)

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. B.O.E.: 20 de agosto de 2022

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Deroga el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre.)

B.O.E.: 11 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 9 de abril de 2022.

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Lista Europea de Residuos (LER) — Actualización de códigos

Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la lista de residuos (Orden MAM 304/2002 en el ámbito estatal). Actualiza y sustituye los códigos LER aplicables a partir del 1 de junio de 2015.

DOUE: 19 de diciembre de 2014

Reglamento de traslados de residuos

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

B.O.E.: 19 de junio de 2020.

Nota: Regula la trazabilidad y los documentos de seguimiento electrónicos necesarios para la devolución de avales.

Reglamento de Residuos de Andalucía

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

B.O.J.A.: 26 de abril de 2012.

Modificado por: Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (Medidas de simplificación administrativa).

Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA)

Ley 3/2023, de 30 de marzo, del Parlamento de Andalucía.

B.O.J.A.: 11 de abril de 2023.

Estrategia Andaluza de Economía Circular

Estrategia Andaluza de Economía Circular 2023-2030, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Publicación: mayo de 2023.

Instrucción sobre el uso de áridos reciclados en firmes y explanadas

Instrucción de 14 de junio de 2023, de la Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Andalucía.

Publicación: 14 de junio de 2023.

Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos

Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

B.O.P. Málaga: 22 de mayo de 2014.

Publicación de texto íntegro: 10 de julio de 2014.

Plan de Inspección y Control de Actividades de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PICAR) 2020-2030, aprobado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Establece el marco de vigilancia e inspección de las instalaciones de gestión de residuos en el ámbito territorial del proyecto.

## 4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, incluyendo el fresado de mezclas bituminosas de la carretera, se han codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, " Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de desechos y la Lista Europea de Residuos (LER) y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:

Material según " Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de desechos y la Lista Europea de Residuos (LER) y Lista europea de residuos"

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavación

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón

5 Plástico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Residuos mezclados

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros áridos

2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Tabla 1. Descripcion

## 5.- 	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

| RCD DE NIVEL I — Volumen de tierras y pétrea no contaminados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Volumen (m³) | Factor (ct × ct) | Toneladas (tn) |
| Excavación y Desbroce | 4.204,09 | 1,5 × 1,15 | 7.252,06 |
| Saneo y desmonte (se deduce suelo adecuado a utilizar en obra) | — | 1,5 × 1,15 | — |
| Total Vol. Tierras no contaminadas | 30.595,28 |  | 7.252,06 |

| RCD DE NIVEL II — Estimación de residuos totales en la ejecución de las obras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie construida (m²) | Volumen de Residuos | D. tipo (t/m³) | Toneladas (tn) |
| 33.032 | sup. × 0,20 | 1,5 | 9.909,60 |

| Estimación del peso de residuos por tipología de RCD — NIVEL II (ejecución de obra) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipología RCD | % en Peso | Tn de cada tipo | m³ de cada tipo |
| RCD: Naturaleza no pétrea |  |  |  |
| Asfalto | 5,0 | 495,48 | 194,31 |
| Madera | 4,0 | 396,38 | 99,10 |
| Metales | 2,5 | 247,74 | 33,03 |
| Papel | 0,3 | 29,73 | 27,03 |
| Plástico | 1,5 | 148,64 | 106,17 |
| Vidrio | 0,5 | 49,55 | 19,82 |
| Yeso | 0,2 | 19,82 | 13,21 |
| Total Naturaleza no pétrea | 14,0 | 1.387,34 | 492,67 |
| RCD: Naturaleza pétrea |  |  |  |
| Arena, grava y otros áridos | 4,0 | 396,38 | 264,26 |
| Hormigón | 12,0 | 1.189,15 | 495,48 |
| Ladrillos, tejas y materiales cerámicos | 15,0 | 1.486,44 | 1.101,07 |
| Piedra | 5,0 | 495,48 | 198,19 |
| Total Naturaleza pétrea | 36,0 | 3.567,46 | 2.059,00 |
| RCD: Potencialmente Peligrosos |  |  |  |
| Basura | 1,5 | 148,64 | 82,58 |
| Peligrosos y otros | 0,5 | 49,55 | 27,53 |
| Total RCD Potencialmente Peligrosos | 2,0 | 198,19 | 110,11 |

| RCD DE NIVEL II — Residuos de demolición y desmontaje (según mediciones de proyecto) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de la actuación | Medición | Unidad |
| (1) Demolicion de fabrica de ladrillo | 207 | m³ |
| (2) Demolicion de pavimento de hormigon | 339,39 | m² |
| (3) Demolicion de pavimento de mezcla bituminosa | 5.331,02 | m² |
| (4) Demolicion y retirada de canalizaciones existentes [Ref.: DEM056 / DEM056-PLUV / DEM056-FEC (MCG-1.01#)] | 1.197 | m |
| (5) Desmontaje de valla de simple torsion | 35 | m² |
| (6) Desmontaje de bionda | 229,738 | m |
| (7) Demolicion tecnica de obra de paso superior | 10 | m³ |
| (8) Desmantelamiento tuberia fibrocemento enterrada | 0 | m |
| Estimación del peso de residuos por tipología — Demolición y desmontaje |  |  |
| Tipología RCD | Tn de cada tipo | m³ de cada tipo |
| RCD: Naturaleza no pétrea |  |  |
| Asfalto — ítem (3) | — | — |
| Madera — ítems (4), (7) | — | — |
| Metales — ítems (5), (6), (7) | — | — |
| Papel — ítem (4) | — | — |
| Plástico — ítems (2), (4), (7) | 0,00 | 0,00 |
| Vidrio | 0,00 | 0,00 |
| Yeso — ítem (4) | — | — |
| Total Naturaleza no pétrea | 0,00 | 0,00 |
| RCD: Naturaleza pétrea |  |  |
| Arena, grava y otros áridos — ítem (4) | — | — |
| Hormigón, morteros y prefabricados — ítems (1), (2), (4), (7) | 30,96 | 12,90 |
| Ladrillos, tejas y materiales cerámicos — ítem (1) | — | — |
| Piedra | 0,00 | 0,00 |
| Total Naturaleza pétrea | 30,96 | 12,90 |
| RCD: Potencialmente Peligrosos |  |  |
| Basura — ítem (1) | — | — |
| Peligrosos y otros — ítem (4) | — | — |
| Total RCD Potencialmente Peligrosos | 0,00 | 0,00 |

Tabla 2. Descripcion

## 6.- 	MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de estos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de esta.

## 7.- 	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Dada la naturaleza de la obra de mejora de carretera, se priorizará la reutilización de tierras y piedras no contaminadas (LER 17 05 04) procedentes de la excavación para la compensación de volúmenes, rellenos y formación de terraplenes en el propio trazado, siempre que cumplan con las condiciones técnicas del Pliego. Asimismo, el fresado bituminoso (LER 17 03 02) será transportado a planta de tratamiento para su valorización y reincorporación a nuevos procesos de pavimentación, mientras que el resto de materiales no pétreos se entregarán a gestor autorizado para su reciclaje.

En relación con el destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

| Material según Lista Europea de Residuos (LER), Orden MAM 304/2002 y Decisión 2014/955/UE | Código LER | Tratamiento | Destino | Peso (t) | Volumen (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCD de Nivel I |  |  |  |  |  |
| 1 Tierras y pétreos de la excavación |  |  |  |  |  |
| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. | 17 05 04 | Sin tratamiento específico | Restauración / Vertedero | 34.180,17 | 19.814,59 |
| RCD de Nivel II |  |  |  |  |  |
| RCD de naturaleza no pétrea |  |  |  |  |  |
| 1 Asfalto |  |  |  |  |  |
| Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. | 17 03 02 | Reciclado | Planta reciclaje RCD | 511,67 | 200,65 |
| 2 Madera |  |  |  |  |  |
| Madera. | 17 02 01 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 396,38 | 99,10 |
| 3 Metales (incluidas sus aleaciones) |  |  |  |  |  |
| Hierro y acero. | 17 04 05 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 247,74 | 33,03 |
| 4 Papel y cartón |  |  |  |  |  |
| Envases de papel y cartón. | 15 01 01 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 29,73 | 27,03 |
| 5 Plástico |  |  |  |  |  |
| Plástico. | 17 02 03 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 149,01 | 106,44 |
| 6 Vidrio |  |  |  |  |  |
| Vidrio. | 17 02 02 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs | 49,55 | 19,82 |
| 7 Yeso |  |  |  |  |  |
| Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. | 17 08 02 | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RNPs | 20,86 | 13,91 |
| 8 Residuos mezclados |  |  |  |  |  |
| Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. | 17 09 04 | Reciclado | Gestor autorizado RNPs |  |  |
| Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. | 17 06 04 | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RNPs |  |  |
| Residuos biodegradables. | 20 02 01 | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RSU | 1,80 | 1,00 |
| Residuos de la limpieza viaria. | 20 03 03 | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RSU | 0,20 | 0,10 |
| RCD de naturaleza pétrea |  |  |  |  |  |
| 1 Arena, grava y otros áridos |  |  |  |  |  |
| Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07. | 01 04 08 | Reciclado | Planta reciclaje RCD | 827,98 | 551,99 |
| Residuos de arena y arcillas. | 01 04 09 | Reciclado | Planta reciclaje RCD | 0 | 0 |
| 2 Hormigón |  |  |  |  |  |
| Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). | 17 01 01 | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 1.278,34 | 532,64 |
| 3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos |  |  |  |  |  |
| Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06. | 17 01 07 | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 1.486,44 | 1.101,07 |
| 4 Piedra |  |  |  |  |  |
| Mezclas de piedras y materiales rocosos distintas de las especificadas. | 17 05 04 | Reciclado / Vertedero | Planta reciclaje RCD | 495,48 | 198,19 |
| RCD potencialmente peligrosos |  |  |  |  |  |
| Amianto (aislamiento) y otros materiales peligrosos. | 17 06 05 / 17 09 03 | Depósito en vertedero autorizado | Gestor autorizado residuos peligrosos | 49,55 | 27,53 |

Tabla 3. Descripcion

Localización de Centros de Gestión en el Entorno de Málaga

Con el objetivo de cumplir con el principio de proximidad y reducir las emisiones de CO2 derivadas del transporte, se han identificado los siguientes centros de gestión autorizados en el área metropolitana de Málaga como destinos preferentes para los residuos del vial de Guadalmar:

- Residuos de Naturaleza Pétrea y Hormigón (17 01 01, 17 05 04): Se prevé su traslado a la planta de Gestora de Residuos de la Construcción (GRC) en Arraijanal o centros de valorización autorizados en el Polígono Industrial Guadalhorce, dada su cercanía inmediata a la zona de obras.

- Fresado Bituminoso (17 03 02): Será transportado a plantas de fabricación de mezclas asfálticas debidamente autorizadas para su valorización como RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), fomentando la economía circular.

- Residuos No Pétreos (Madera, Plástico, Metal): Serán entregados en centros de transferencia autorizados en Málaga para su posterior clasificación y envío a industria recicladora.

- Residuos Peligrosos (Amianto 17 06 05)*: Serán gestionados obligatoriamente a través de un gestor autorizado para residuos peligrosos con destino a celda de seguridad autorizada por la Junta de Andalucía.

## 8.-	MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

-	Hormigón: 	80 t.

-	Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 	40 t.

-	Metales (incluidas sus aleaciones): 	2 t.

-	Madera: 	1 t.

-	Vidrio: 	1 t.

-	Plástico: 	0,5 t.

-	Papel y cartón: 	0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

| TIPO DE RESIDUO | TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGÚN NORMA (t) | SEPARACIÓN "IN SITU" |
| --- | --- | --- | --- |
| Hormigón | 1.453,85 | 80,00 | OBLIGATORIA |
| Ladrillos, tejas y materiales cerámicos | 1.682,71 | 40,00 | OBLIGATORIA |
| Metales (incluidas sus aleaciones) | 271,11 | 2,00 | OBLIGATORIA |
| Madera | 433,19 | 1,00 | OBLIGATORIA |
| Vidrio | 54,08 | 1,00 | OBLIGATORIA |
| Plástico | 162,34 | 0,50 | OBLIGATORIA |
| Papel y cartón | 32,45 | 0,50 | OBLIGATORIA |

Tabla 4. Descripcion

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

Criterios de Segregación según Ley 7/2022 y LECA

Sin perjuicio de los umbrales de cantidad establecidos en el RD 105/2008 indicados anteriormente , y en estricto cumplimiento de la jerarquía de residuos fijada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y la Ley 3/2023 de Economía Circular de Andalucía (LECA), se establecen las siguientes directrices obligatorias para la obra de Guadalmar:

- Segregación Selectiva: El poseedor de los residuos dispondrá en el tajo de medios adecuados (como sacas tipo "Big-Bag" o contenedores específicos) para la recogida separada de las fracciones de madera (17 02 01), plásticos (17 02 03) y metales (17 04 05), independientemente de que no se alcancen los mínimos de peso por residuo aisladamente.

- Calidad de los Áridos: Se prohíbe taxativamente la mezcla de estos materiales con las tierras de excavación y restos de hormigón, garantizando que el material pétreo destinado a valorización o reutilización en el propio vial mantenga su pureza técnica.

- Gestión Centralizada: En caso de limitación de espacio físico para contenedores de gran tamaño, se permitirá el acopio en zonas de transferencia interna, siempre que se asegure la retirada por gestor autorizado de forma segregada.

## 9.- 	PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

  - Razón social.

  - Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

  - Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

  - Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Medidas Especiales de Protección en Zona de Guadalmar

Debido a la ubicación del proyecto en un entorno de alta vulnerabilidad hidrogeológica y proximidad al Dominio Público Marítimo-Terrestre, se establecen las siguientes medidas de control:

- Superficies de Acopio: Las zonas destinadas al almacenamiento temporal de fresado bituminoso (LER 17 03 02) y contenedores de residuos peligrosos deberán estar impermeabilizadas mediante láminas de polietileno de alta densidad o ubicadas sobre soleras existentes, para evitar la lixiviación de hidrocarburos al subsuelo en caso de lluvia.

- Control de Polvo: En las operaciones de carga y descarga de residuos pétreos, se procederá al riego periódico de los materiales para evitar la dispersión de partículas en suspensión hacia las zonas residenciales colindantes.

- Gestión de Escorrentías: Se instalarán barreras de sedimentos (balas de paja o mallas de geotextil) alrededor de los acopios de tierras de excavación (LER 17 05 04) para evitar el arrastre de finos hacia la red de drenaje municipal o cauces públicos.

Protocolo de Actuación para Residuos con Amianto (Red de EMASA)

Dada la posible afección a infraestructuras de fibrocemento informada por EMASA, se establecen las siguientes condiciones de obligado cumplimiento para el Poseedor, bajo los preceptos del Real Decreto 396/2006:

- Identificación Preventiva: Previo al inicio de las excavaciones mecánicas en zonas de servicios afectados de EMASA, se realizarán catas manuales para localizar y descubrir la traza de las conducciones.

- Empresa Especializada: Cualquier manipulación, corte o retirada de elementos con amianto será ejecutada exclusivamente por una empresa inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto).

- Plan de Trabajo: El contratista deberá disponer del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto aprobado por la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos de retirada.

- Trazabilidad: Se exigirá el certificado de entrega en vertedero de residuos peligrosos autorizado, vinculando cada porte al código LER correspondiente (17 06 05*).

## 10.-	VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, «ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA», aplicando los precios unitarios por tonelada gestionada para cada subcapítulo, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. Los importes recogidos en la tabla siguiente corresponden al estado actual de las mediciones del archivo 535.2.2-GR.xlsx, y se actualizarán una vez cerradas las mediciones definitivas, especialmente las relativas al desmontaje de bionda y al desmantelamiento de tubería de fibrocemento de EMASA.

| Código | Subcapítulo | TOTAL (€) |
| --- | --- | --- |
| GT | Gestion de Residuos de Naturaleza Petrea | 29.287,00 |
| GR | Gestion de Residuos de Naturaleza NO Petrea | 2.612,69 |
| GE | Gestion de residuos peligrosos | 27.831,60 |
|  | TOTAL (GR-1.18) | 59.731,29 |

Tabla 5. Descripcion